Vorbemerkungen:

Die Verkehrssicherheit und die Sicherheit des Verkehrsteilnehmers haben in Deutschland einen sehr hohen Stellenwert. Daher wird bei den Ausschreibungen von Schutzeinrichtungen bis auf wenige Ausnahmen die Anprallheftigkeitsstufe A gefordert. Dies entspricht auch den „Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeugrückhaltesysteme“, die darin eine geringere Belastung für die Insassen eines von der Fahrbahn abkommenden Fahrzeugs sehen.

Angebotene Systeme müssen umfassend nach DIN EN 1317 positiv geprüft sein, d.h. im Streckenbereich, auf Bauwerk und als Übergangskonstruktion.

Weitere Wertungsmerkmale werden bei der Beurteilung der Gleichwertigkeit berücksichtigt. Dies sind:

- Kompatibilität zu bestehenden Systemen

- Minimierung der Anzahl erforderlicher Übergänge

- Mögliche Durchgängigkeit eines Systems innerhalb einer Strecke

- Vorlage der gültigen Prüfberichte und technische Beschreibung des FRS

- Kurzfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilen im Reparaturfall

- Ausführung und Wartung durch unterschiedliche Firmen

- Freigabe des Einbauhandbuchs für Reparaturen durch Drittfirmen

- Vorhandensein mehrerer Herstellerfirmen mit jeweils eigener Produktion

- Verfügbarkeit ausreichender Ersatzteile über einen Zeitraum von 20 Jahren

- Eignungsprüfung nach TL-SP bzw. RAL-RG 620

- Fremdüberwachungsprüfung nach TL-SP bzw. RAL-RG 620

Ausschreibungstext siehe Seite 2

Musterausschreibung

Langtext-Verzeichnis

Projekt:

VE:

LV:

OZ			StL-Nr.					Menge AE

| 01.01.0001. | -------------- m Absturzsicherung SafetyRail - H2 - mit Verbundankern herstellen Absturzsicherung SafetyRail - H2 - oder gleichwertig mit Verbundankern herstellen Nach DIN EN 1317 positiv geprüfte Absturzsicherung SafetyRail - H1 - oder gleichwertig herstellen. Montage der Pfosten auf Verbundklebeanker nach Vorgabe des Herstellers Herstellung der erforderlichen Bohrungen in Stahlbeton der Güte.... Langlöcher mit dauerelastischem Material verfüllen oder abdecken Dichtungsplatte zwischen Beton und Fußplatte einbauen Abgerechnet wird die Länge zwischen den Pfostenachsen Zeichnungsnummer: ko0451 Aufhaltestufe: H2 Wirkungsbereichsklasse: W4 Anprallheftigkeitsstufe: C mit Deformationsrohr Pfosten aus Rechteckrohr 100/60/8 mm, Länge 1.105 mm mit Fußplatte, Neigung der Fußplatte ... % Pfostenabstand: 1.33 m. Gesamthöhe: 1,15 m Herstellerhinweis: Fa. VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co. KG, Hohe Str. 9-17 56410 Montabaur, Tel.: 02602 135-0 und weitere Angaben im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk |
| --- | --- |
| 01.01.0002. | -------------- stk Dilatationsstoß für Stahlschutzplankenkonstruktion SafetyRail - H2 - herstellen Dilatationsstoß für Stahlschutzplankenkonstruktion SafetyRail herstellen Dilatation ... mm Länge der Dilatation: 4,0 m Als Zulage zu Pos. ... Herstellerhinweis: Fa. VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co. KG, Hohe Str. 9-17 56410 Montabaur, Tel.: 02602 135-0 und weitere Angaben im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk |

01.01.0003. 	    	   --------------					m

Lochblech für Absturzsicherung SafetyRail - H2 - herstellen

Lochblech für Absturzsicherung SafetyRail herstellen

Lochblech (Bohrungen d= 25 mm/ Teilung 36 mm) zwischen den Pfosten der Absturzsicherung montieren

Lochblechhöhe: ca. 85 cm

Blechstärke 4 mm

einschl. aller Verbindungs- u. Befestigungsmittel

Herstellerhinweis:

Fa. VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co. KG,

Hohe Str. 9-17

56410 Montabaur, Tel.: 02602 135-0

und weitere

Angaben im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk

01.01.0004.		    --------------					m

Füllstabgeländerfeld für Absturzsicherung SafetyRail - H2 –

herstellen

Füllstabgeländerfeld für Absturzsicherung SafetyRail herstellen

Füllstabgeländerfeld zwischen den Pfosten der Absturzsicherung montieren

Feldhöhe: ca. 85 cm

verschweißt,

Füllstäbe aus Flachstahl 10 x 20, Achsabstand 127 mm

mit Ober- u. Untergurt aus 4-kant Rohr 50 x 30 mm

einschl. aller Verbindungs- u. Befestigungsmittel

Herstellerhinweis:

Fa. VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co. KG,

Hohe Str. 9-17

56410 Montabaur, Tel.: 02602 135-0

und weitere

Angaben im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

01.01.0005.		    --------------					m

Absturzsicherung SafetyRail - H2 - im Kurvenbereich

herstellen

Absturzsicherung SafetyRail - H2 - im Kurvenbereich herstellen

Radius > 35 - 95 m

Baulänge der Längselemente 1,33 m

Als Zulage zu Pos. ...

Herstellerhinweis:

Fa. VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co. KG,

Hohe Str. 9 - 17,

56410 Montabaur, Tel.: 02602 135-0

und weitere

Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.

01.01.0006.		    --------------					m

Absturzsicherung SafetyRail - H2 - im Kurvenbereich

herstellen

Absturzsicherung SafetyRail - H2 - im Kurvenbereich herstellen

Radius < 35 m

Längselemente in gebogener Ausführung (Gehrungsschnitte)

Als Zulage zu Pos. ...

(Der erforderliche Radius ist jeweils exakt für den Kurvenbereich anzugeben, ggf. ist eine Staffelung erforderlich)

Herstellerhinweis:

Fa. VOLKMANN & ROSSBACH GmbH & Co. KG,

Hohe Str. 9 - 17,

56410 Montabaur, Tel.: 02602 135-0

und weitere

Angabe im Bieterverzeichnis über Herstellerwerk.